目录

1． 设备初始化	2

2． 设置设备编号	2

3． 获取设备编号	2

4． 设备关闭	2

5． 建立模板	3

6． 质量评估	3

7． 1:1比较	4

8． 1:N比较	4

9． 获取设备个数	5

10． 获取设备状态	5

11． 设置指示灯	5

12． 打开红外灯	5

13． 关闭红外灯	5

14． 获取一张图	5

15． 打开设备	6

16． 打开红外灯	6

17． 关闭红外灯	6

18． 采集	7

19． 获取手指状态	7

20． 获取led灯的状态	7

21． 获取编号	8

22． 设置编号	8

设备初始化

| 函数原型 | fvdev_open |
| --- | --- |
| 函数功能 | 打开设备 |
| devno | 设备索引(0,1,….) |

设置设备编号

| 函数原型 | fvdev_setno(int no) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 设置设备编号 |
| no | 编号 |

获取设备编号

| 函数原型 | fvdev_getno(int *no) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 获取设备编号 |
| no | 编号 |

设备关闭

| 函数原型 | fvdev_close |
| --- | --- |
| 函数功能 | 关闭设备 |

建立模板

| 函数原型 | fv_extract_model |
| --- | --- |
| 函数功能 | 建立模板 |
| picData1（必需） | 图片数据1 |
| picLen1（必需） | 图片数据1长度 |
| picData2(可选) | 图片数据2 |
| picLen2(可选) | 图片数据2长度 |
| picData3(可选) | 图片数据3 |
| picLen3(可选) | 图片数据3长度 |
| model | 模板数据 |
| modelLen | 模板长度，需传进去一个比较大的buffer,至少4k |

质量评估

| 函数原型 | BOOL fv_quality(unsigned char *img, int len, int *q) |
| --- | --- |
| 函数参数 | 函数参数含义 |
| img | img需要比较的图片 |
| len | 需要比较的图片的长度（img的长度） |
| q | 质量： 1.q=0，表示质量通过 2.q=2001，Bad Quality with too many pressure 3.q=2003，Light Leak |
| 若函数返回TRUE，则表示函数调用成功，若函数返回FALSE，则表示函数调用失败 |  |

1:1比较

| 函数原型 | BOOL fv_match(unsigned char *img, int imgLen, unsigned char*model, float *score) |
| --- | --- |
| 函数参数 | 函数参数含义 |
| img | 当前需要比较的图片 |
| model | 在已注册的模板中获取的其中一个模板 |
| score | 得分 052--->10000 0.6-->1000000 |
| 若函数返回TRUE，则表示函数调用成功，若函数返回FALSE，则表示函数调用失败 |  |

1:N比较

| 函数原型 | BOOL index(unsigned char *models, int count,BYTE*img,int imgLen, int *pos,float *score) |
| --- | --- |
| 函数参数 | 函数参数含义 |
| model | 已注册的所有模板 |
| num | 已注册模板个数 |
| img | 当前需要比较的图片 |
| pos | 返回最大得分的数组下标 |
| score | 得分 052--->10000 0.6-->1000000 |
| 若函数返回TRUE，则表示函数调用成功，若函数返回FALSE，则表示函数调用失败 |  |

获取设备个数

| 函数原型 | BOOL fvdev_get_count(int *count) |
| --- | --- |
| 函数参数 | 函数参数含义 |
| count | 个数 |

获取设备状态

| 函数原型 | BOOL fvdev_get_state(int *state) |
| --- | --- |
| 函数参数 | 函数参数含义 |
| state | 手指感应状态 0：没有手指 1：指尖按压 2：指腹按压 3：手指按压 |

设置指示灯

| 函数原型 | BOOL fvdev_set_led(int Color, MD_BOOL bFlush) |
| --- | --- |
| 函数参数 | 函数参数含义 |
| color | 0：红色 1：绿色 |
| bFlush | True:闪烁 false:常亮 |

打开红外灯

| 函数原型 | BOOL fvdev_openBackLight() |
| --- | --- |
| 函数参数 | 函数参数含义 |

关闭红外灯

| 函数原型 | BOOL fvdev_closeBackLight() |
| --- | --- |
| 函数参数 | 函数参数含义 |

获取一张图

| 函数原型 | BOOL fvdev_grab(unsigned char *img, int *len) |
| --- | --- |
| 函数参数 | 函数参数含义 |
| img | 分配一块足够大的空间，传入,比如30000字节 |
| len | 传入时为img的长度，传出时为图片的实际长度 |

打开设备

| 函数原型 | fvdev_open_ex(int devno, HWND hwnd,void **phandle) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 打开设备 |
| devno | 设备索引(0,1,….) |
| phandle | 设备句柄，可以单独操作一个设备 |

打开红外灯

| 函数原型 | fvdev_openBackLight_ex(void *handle) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 打开红外灯 |
| handle | 设备句柄 |

关闭红外灯

| 函数原型 | fvdev_closeBackLight_ex(void *handle) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 关闭红外灯 |
| handle | 设备句柄 |

采集

| 函数原型 | fvdev_grab_ex(void* handle,unsigned char *img, int *len) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 采集 |
| handle | 设备句柄 |
| img | 缓冲 |
| len | 缓冲长度 |

获取手指状态

| 函数原型 | fvdev_get_state_ex(void *handle,int *state) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 获取手取状态 |
| handle | 设备句柄 |
| state | 手指状态 |

获取led灯的状态

| 函数原型 | fvdev_set_led_ex(void *handle,int Color, BOOL bFlush) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 设备led灯的状态 |
| handle | 设备句柄 |
| Color | 颜色 |
| bFlush | 是否闪烁 |

获取编号

| 函数原型 | fvdev_getno_ex(void *handle,int* no) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 获取编号 |
| handle | 设备句柄 |
| no | 编号 |

设置编号

| 函数原型 | fvdev_setno_ex(void *handle,int no) |
| --- | --- |
| 函数功能 | 设置编号 |
| handle | 设备句柄 |
| no | 编号 |